Техническое задание

Цифровой продукт «Снеговые мешки»

Версия: 1.0 (этап Инициация → Проектирование)
Основание: Стандарт управления цифровыми продуктами ППК ТЕХНОНИКОЛЬ версии 10.07.2025

1. Паспорт продукта

Наименование

Снеговые мешки

Тип продукта

Веб-сервис (SaaS) для проектирования и анализа систем мониторинга снеговой нагрузки на плоских кровлях.

Владелец продукта

Определяется на этапе инициации.

Заказчик

Бизнес-направление «Системы мониторинга снеговой нагрузки».

Цель продукта

Автоматизировать процесс анализа кровли, определения зон снегонакопления («снеговых мешков»), расстановки датчиков снеговой нагрузки и формирования проектной документации.

2. Бизнес-проблема

В настоящее время проектирование системы мониторинга снеговой нагрузки требует:

- ручного анализа чертежей;

- ручного определения зон снегонакопления;

- ручного расчета количества датчиков;

- подготовки схем в CAD;

- участия высококвалифицированного инженера.

Это приводит к:

- высокой трудоемкости;

- длительным срокам подготовки КП;

- зависимости от отдельных экспертов;

- ошибкам проектирования;

- ограниченной масштабируемости бизнеса.

3. Ценность продукта

Для заказчика:

- сокращение времени подготовки проекта с нескольких часов до нескольких минут;

- снижение вероятности ошибок;

- стандартизация проектирования;

- возможность самостоятельного анализа объектов.

Для ТехноНИКОЛЬ:

- ускорение продаж;

- снижение стоимости проектирования;

- масштабирование инженерной экспертизы;

- накопление базы объектов и аналитики.

4. Целевая аудитория

Основная

- проектировщики;

- инженеры ТехноНИКОЛЬ;

- технические специалисты партнеров.

Вторичная

- владельцы зданий;

- эксплуатационные службы;

- подрядчики по монтажу систем мониторинга.

5. MVP продукта

Основная идея

Пользователь загружает план кровли или чертеж, либо указывает объект на яндекс-картах (либо указывает его адрес)

Система:

- определяет контур кровли, определяет высоты парапетов и элементов кровли (выходы, шахты, фонари…);

- Пользователь выполняет верификацию и либо принимает и отправляет на следующий этап, либо выполняет корректировки геометрии кровли.

- Выполняет ориентацию объекта относительно сторон света

- Определяет розу ветров относительно адреса объекта

Система:

- определяет потенциальные снеговые мешки;

- рассчитывает размещение датчиков;

- формирует готовую схему 2d и 3d (аналог тепловой карты)

- отображает результат в интерфейсе сервиса

6. Функциональные требования MVP

6.1 Загрузка данных

Поддерживаемые форматы:

- PDF;

- DWG;

- DXF;

- JPG;

- PNG.

- Яндекс-карты

Функции:

- загрузка файла;

- просмотр документа;

- масштабирование;

- поворот;

- привязка масштаба.

6.2 Автоматическое определение геометрии кровли

Система должна автоматически выделять:

- внешний контур кровли;

- внутренние зоны;

- парапеты;

- выступающие конструкции.

Пользователь может вручную корректировать результат.

6.3 Определение препятствий

Система должна распознавать и отображать:

- шахты;

- вентиляционные установки;

- фонари;

- надстройки;

- воронки;

- технические зоны;

- пешеходные дорожки;

- парапеты.

Для каждого объекта:

- координаты;

- размеры;

- тип объекта.

6.4 Определение снеговых мешков

Система должна строить зоны вероятного снегонакопления на основе:

Геометрии кровли

- размеров кровли;

- высоты парапета;

- расположения надстроек.

Климатических данных

- снегового района;

- ветрового района.

Ориентации объекта

- положение относительно сторон света;

- роза ветров региона.

Нормативных требований:

- СП 20.13330.2016 (изм 6)

Результат:

- визуализация зон снегонакопления;

- площадь каждой зоны;

- коэффициент риска накопления снега.

6.5 Автоматическая расстановка датчиков

Система должна выполнять расчет количества датчиков по внутренним методикам компании.

Учитываются:

- зоны максимальной снеговой нагрузки.

Пользователь может вручную перемещать и добавлять датчики.

6.6 Расчет параметров

Автоматически рассчитываются:

Общая площадь кровли

м²

Площадь снеговых мешков

м²

Количество датчиков

шт.

Расстояния

- между датчиками;

- до парапета;

- до препятствий.

Статистика

- площадь покрытия датчиками;

- зоны риска.

6.7 Формирование выходной схемы

Результат должен соответствовать корпоративному стандарту оформления.

На схеме отображаются:

- контур кровли;

- препятствия;

- снеговые мешки;

- датчики;

- размеры;

- условные обозначения;

- расположение относительно севера;

- роза ветров;

- спецификация датчиков.

7. Выходные документы MVP

PDF-схема

Содержит:

- план кровли;

- снеговые мешки;

- датчики;

- легенду;

- основные характеристики объекта.

Excel-отчет

Содержит:

- площади;

- количество датчиков;

- координаты датчиков;

- перечень препятствий.

JSON

Для интеграции с другими системами.

8. Нефункциональные требования

Производительность

- обработка объекта до 10 000 м² не более 60 секунд.

Масштабируемость

- не менее 100 одновременных пользователей.

Безопасность

- авторизация через корпоративный SSO;

- журнал действий пользователей.

Доступность

- 99,5%.

9. Техническая архитектура MVP

Frontend

Vue 3

Функции:

- загрузка файлов;

- редактор схемы;

- визуализация кровли;

- отображение датчиков;

- экспорт документов.

Backend

Go

Модули:

API

REST API.

Геометрический движок

Обработка:

- контуров;

- полигонов;

- расстояний;

- пересечений.

Рекомендуемые библиотеки:

- go-geom;

- GEOS;

- GDAL.

Аналитический движок

Расчет:

- снеговых мешков;

- снеговых нагрузок;

- расстановки датчиков.

База данных

PostgreSQL + PostGIS

Хранение:

- объектов;

- проектов;

- геометрии кровель;

- датчиков;

- аналитики.

Хранилище файлов

S3-совместимое:

- MinIO;

- Yandex Object Storage;

- AWS S3.

10. Архитектура аналитики (этап развития после MVP)

Модель должна учитывать:

Входные параметры

- снеговой район;

- ветровой район;

- розу ветров;

- высоту здания;

- форму здания;

- препятствия;

- соседние сооружения.

Выход

3D-карта распределения снега:

- высота снежного покрова;

- прогноз снеговых мешков;

- карта рисков.

11. Метрики продукта (KPI)

Согласно стандарту управления цифровыми продуктами необходимо использовать измеримые показатели эффективности продукта.

Для MVP предлагаются:

| Метрика | Цель |
| --- | --- |
| Время подготовки проекта | ≤ 10 минут |
| Точность расстановки датчиков | ≥ 90% |
| Сокращение трудозатрат инженера | ≥ 70% |
| Доля автоматического распознавания кровли | ≥ 85% |
| Количество подготовленных проектов | ≥ 100 в месяц |
| Удовлетворенность пользователей | ≥ 4,5/5 |

12. Дорожная карта по стандарту цифрового продукта

Этап 1. Инициация

- бизнес-кейс;

- оценка рынка;

- карточка продукта;

- предварительный бюджет.

Этап 2. Проектирование

- CJM инженера;

- UX-прототип;

- архитектура;

- алгоритм определения снеговых мешков.

Этап 3. Разработка MVP

- загрузка чертежей;

- автообводка кровли;

- определение препятствий;

- автоматическая расстановка датчиков;

- PDF и Excel выгрузка.

Этап 4. Пилотирование

- 10–20 реальных объектов;

- сравнение с проектами инженеров.

Этап 5. Эксплуатация

- подключение продаж;

- интеграция с CRM;

- накопление базы объектов.

Такое ТЗ полностью соответствует жизненному циклу цифрового продукта, принятому в стандарте ППК ТЕХНОНИКОЛЬ: Инициация → Проектирование → Разработка MVP → Пилотирование → Эксплуатация.